Zadanie

- Navrhnite A/D komparačný prevodník trojbitový, ak Uref = 10V, Iref = 10mA. Vypočítajte Ulsb a hodnoty odporov R1 až R8. Obvod navrhnite v programe Electronics Workbench (Multisim) a odmerajte jeho prechodovú charakteristiku.

- Navrhnite trojbitový D/A prevodník s váhovou rezistorovou sieťou. Zostrojte jeho prechodovú charakteristiku, ak Uref = 10V a Iref = 10mA.

# Teoretický rozbor

A/D a D/A prevodníky sú súčasťou číslicových regulačných obvodov. Tie sa vyznačujú tým, že namiesto analógového regulátora je zapojený počítač. Regulovaná sústava pritom pracuje spojito.

Bloková schéma číslicového regulačného obvodu:

VZ – vzorkovací člen		TČ – tvarovací člen

A/D – A/D prevodník		RO – regulačný orgán (akčný člen)

P – riadiaci počítač		S – regulovaná sústava

D/A – D/A prevodník

Vzorkovací člen slúži na prevod spojitého signálu regulačnej odchýlky e(t) na diskrétny signál e(k) (impulzový).

A/D prevodník slúži na prevod diskrétneho signálu zo vzorkovača na číselné hodnoty v binárnej sústave.

D/A prevodník slúži na prevod hodnôt v dvojkovej sústave na impulzné hodnoty diskrétneho signálu.

Tvarovací člen slúži na vytvorenie stupňovitého signálu  pre budenie akčného člena – regulačného orgánu.

A/D komparačný prevodník sa skladá z odporovej siete tvorenej z 2n rezistorov, zo zdroja referenčného napätia Uref, 2n-1 komparátorov a číslicového dekódera. Rezistorová sieť tvorí presne definovaný delič napätia pre jednotlivé komparačné obvody, ktoré porovnajú vstupné napätie Ux privedené na ich invertujúce vstupy s referenčným napätím vytvoreným pomocou odporového deliča. Ak je vstupné napätie Ux zhodné s Uref daného komparátora, dôjde k zmene ( k preklopeniu ) daného komparátora. Úlohou číslicového dekódera je prevod kódu komparátora na BCD kód.

D/A prevodník s váhovou rezistorovou sieťou sa skladá z rezistorovej siete, zdroja referenčného napätia a prevodníka prúdu na napätie, tvoreného operačnými zosilňovačmi. Podľa polohy prepínačov B0, B1, B2 pripájame jednotlivé váhové rezistory na zdroj referenčného napätia resp. na uzemnenie, čím vzniká prúdový delič s prúdom Iv .

Vzorový výpočet: K zmene stavu na i – tom komparátore dôjde pri napätí:

Uri=Urefi=1nRiR1+R2+...Rii=1nRi=UrefIref=10V10mA=1kΩRi=i=1nRi2n=1kΩ8=125ΩUmax=1,1,1=Uref−Ulsb

Vzhľadom k tomu, že sa komparátor má preklopiť v 1/2Ulsb :

R1=R2=125.0,5=62,5ΩobdobneR2=32R=1,5.125=187,5Ω

Principiálna schéma pre overenie činnosti prevodníka:

# Návrh D/A prevodníka

Schéma zapojenia:

Platí:

Iv=UrefB2R+B1R+B0RR=UrefIref=10V10mA=1kΩ

Záver:

Prevodová charakteristika A/D prevodníka

analógový vstup

digitálny

výstup

Prevodová charakteristika D/A prevodníka

Uvýst

vstupné slovo