# Písmenové značenie používané v elektrotechnike

FA	ističe

FU	poistky tavné

FV	ochrana proti prepätiu (iskrište, bleskoistky, zvodiče prepätia)

FI	prúdové chrániče

HA	signalizácia zvuková (bzučiaky, sirény, zvončeky, húkačky)

HL	signalizácia svetelná (žiarovky, tlejivky, luminiscenčné diódy, číslicovky)

K	relé (všeobecne)

KA	pomocné relé

KD	bezkontaktné relé

KH	relé návesné a oznamovacie

KM	stýkače

KT	časové relé

L	indukčnosti, reaktory, tlmivky

M	motory, servomotory

N	analógové členy a zariadenia

P	meracie prístroje

PA	meranie prúdu

PF	meranie kmitočtu

PV	meranie napätia

Q	spínače v silových energetických obvodoch, odpojovače

QE	uzemňovače

QF	motorové ističe

QM	vypínače

QS	odpínače

R	odpory

S	spínače v oznamovacích a pomocných obvodoch

SA	spínače v pomocných obvodoch (otočné, páčkové, tlačidlové)

SB	tlačidlá so samočinným návratom

SQ	strážca polohy (koncové vypínače v pomocných obvodoch)

T	transformátory

TA	prístrojové transformátory prúdu

TM	transformátory výkonové

TV	transformátory napätia

U 	prevodníky elektrických veličín na iné elektrické veličiny

XC	spojovacie prvky rozpojiteľné (konektory, zásuvky, vidlice, zdierky)

XJ	skúšobné svorky

XP	kolíky, vidlice

XT	radová svorkovnica

### Farebné značenie vodičov

|  | ## Označenie |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov | písmenovo | farebné |  |
|  | číslicové | holých vodičov | izolovaných vodičov |
| ### Striedavá sústava Fázový vodič Vodič 1. fázy Vodič 2. fázy Vodič 3. fázy Neutrálny vodič Ochranný vodič Kombinovaný ochranný a neutrálny vodič Svorky pre pripojenie elektrických predmetov - fáza - fáza - fáza neutrálny vodič ochranný vodič | L L1 L2 L3 N PE PEN U V W N PE | Oranžová Oranžová /** Oranžová //** Oranžová ///** Svetlomodrý Zelenožltý Zelenožltý | Čierna, hnedá Čierna, hnedá Čierna, hnedá Čierna, hnedá Svetlomodrý Zelenožltý Zelenožltý |
| ### Jednosmerná sústava Kladný pól Záporný pól Stredný vodič Ochranný vodič Svorky pre pripojenie elektrických predmetov Kladný pól Záporný pól Stredný vodič Ochranný vodič | L+ L- M PE C D M PE | Tmavočervený Tmavomodrý Svetlomodrý Zelenožltý | Tmavočervený Tmavomodrý Svetlomodrý Zelenožltý |
| Sústavy, elektrické Predmety Uzemňovací vodič Vodič bezšumová zem Ukostrovací vodič Ekvipotenciálny vodič | E TE MM* CC* |  | Zelenožltý Zelenožltý Zelenožltý Zelenožltý |

** doplnkové označenie k oranžovej farbe priečne pruhy čiernej farby, pri styku starej a novej sústavy priečne pruhy starého značenia čierny – červený – modrý.

### Normalizovaný písmenový a číselný kód

| Farba | Písmenové označenie | Názov farby anglicky | Číselné označenie |
| --- | --- | --- | --- |
| čierna | BK | BLACK | 0 |
| hnedá | BN | BROWN | 1 |
| červená | RD | RED | 2 |
| oranžová | OG | ORANGE | 3 |
| žltá | YE | YELLOW | 4 |
| zelená | GN | GREEN | 5 |
| modrá vrátane svetlomodrej | BU | BLUE | 6 |
| fialová | VT | VIOLET | 7 |
| šedá | GY | GREY | 8 |
| biela | WH | WHITE | 9 |
| ružová | PK | PINK | 22 |
| zlatá | GD | GOLD |  |
| tyrkysová | TQ |  | 55 |
| strieborná | SR | SILVER |  |

Príklady kombinácií:

Jedného vodiča napr.:		54	ide o kombináciu farieb zelenej a žltej

- ide o kombináciu farieb červenej a čiernej

- ide o kombináciu farieb ružovej a zelenej

viac vodičov napr.:		9 + 0	ide o dva vodiče biely a čierny

9 + 6 +3	ide o tri vodiče biely, modrý, oranžový

0 + 54	ide o dva vodiče čierny a zelenožltý